## Pasivní a aktivní prvky logistických

## Systémů

Logistické řetězce jsou tvořeny jednotlivými články:

- ve výrobě,

- v dopravě,

- v obchodě příp.

- ve větších celcích

Mezi nimi probíhají materiálové, informační peněžní, energetické a příp. další toky.

Cílem log. řetězců i procesů, které se uskutečňují mezi nimi je optimální uspokojování požadavků zákazníků.

Podle způsobu jejich uplatnění v log. procesech je zde možno rozlišit pasivní a aktivní prvky.

Pasivní prvky jsou jako objekty transformace podrobovány netechnologickým operacím a aktivní prvky jsou realizátory této transformace

Mezi  pasivní prvky patří:

materiál, obaly, přepravní prostředky, odpad a informace.

V moderním logistickém pojetí manipulace s materiálem má největší význam  uspořádání materiálových toků.

Pro jejich optimální zajištění je třeba důkladně zhodnotit stávající i nově uvažované prostorové uspořádání  a technické zajištění manipulačních systémů i vlastnosti manipulovaného materiálu.

U manipulovaného materiálu je třeba sledovat:

- velikost a tvar částic,

- sypný úhel,

- měrnou hmotnost,

- vlhkost, brousivost,

- agresivnost,

- teplotu,

- tuhost a další vlastnosti materiálu.

Základní členění materiálu:

-podle skupenství: pevný, kapalný a  plynný,

-kusového materiálu podle: -tvaru, polohy a stability, hmotnosti, objemu, druhu,dosedací plochy a povrchu, citlivosti k různým účinkům i chemických a fyzikálních vlastností

- u sypkého materiálu dle:  zrnitosti, soudržnosti, objemové hmotnosti, teploty  apod.

Obaly pomáhají vytvářet manipulační a přepravní jednotky, chrání zboží a mají řadu dalších funkcí.

Balení hotových výrobků umožňuje:

- ochranu před poškozením a ztrátou,

- vytváří vhodné manipulační jednotky

- propaguje zboží a informuje o něm

Obaly tedy pomáhají vytvářet manipulační a přepravní jednotky, chrání zboží před ztrátou i poškozením a mají řadu dalších funkcí. Za posledních deset let i u nás stoupl význam obalů v oblasti informací, jejichž účelem je:

- identifikace obsahu,

- údaje potřebné pro přepravu a manipulaci jako je příjemce, odesílatel, způsob manipulace, přepravy a uložení (těžiště, směr nahoru),

- informace pro kupující, zvláště u spotřebitelského balení a

- propagace výrobků i firmy.

Obaly by měly zabezpečovat:

- nízké výrobní náklady,

- umožňovat opětovné použití,

- normalizaci rozměrů, - jednoduchou konstrukci,

- využívat dostupných materiálů,

- umožňovat mechanizaci a    automatizaci balení

- pokud nebudou obaly opětovně

Kdy uvažovat o vratných obalech?

- dlouhodobá přeprava,

- přeprava stejně balených dílů,

- vysoká frekvence

Vratné obaly mohou být následujících typů:

- skládací obaly (palety,přepravky) s možností vkládání do sebe a

- obaly bez výše uvedených možností úspor ložného  prostoru při zpětné přepravě

Porovnání nákladů na vratné a nevratné obaly

Je třeba porovnat veškeré náklady související s balením a přepravou. Jde hlavně o započtení následujících položek:

- cena za obaly, případně jejich likvidaci,

- cena za přepravu prázdných vratných obalů,

- vázanost finančních prostředků ve vratných obalech.Měl by tedy platit tento základní vztah:

# PCvr

PCnv + CLnv  > A CD +  -------

# PO

# Kde:PCnv   =   pořizovací cena sady nevratných obalů,

CLnv    =   cena za likvidaci sady nevratných obalů (při výkupu může

být i záporná),

PCvr    =   pořizovací cena vratných obalů

A CD  =   přírůstek ceny za dopravu (návrat prázdných obalů zpět) a

PO      =   předpokládaný počet oběhů vratných obalů

Obaly často plní více funkcí současně podle toho o jaký druh obalu se jedná. Je možno rozlišovat tři druhv obalů:

- spotřebitelské,

- distribuční a

- přepravní.

Spotřebitelské obaly plní hlavně funkci prodejní a informační pro kupujícího, ale využívá se i u pokladen maloobchodu (čárový kód v samoobsluhách). Obaly se mohou používat pouze pro jeden výrobek, jejich sadu, nebo určitý počet kusů téhož druhu

Distribuční obaly jsou jakýmsi mezičlánkem vloženým mezi spotřebitelské a přepravní obaly. Plní spíše funkci ochrannou a manipulační ve skladech, během přepravy a manipulace včetně doplňování zboží v maloobchodu. Proto spíše obsahují informace pro potřeby identifikace zboží při průchodu jednotlivými články logistických řetězců. Zde se opět používá čárový kód na různých (samolepících) štítcích.

Přepravní prostředky usnadňují manipulaci i přepravu a spoluvytváří manipulační, nebo přepravní jednotky. Patří mezi ně:

PŘEPRAVNÍ PROSTŘEDKY

Usnadňují manipulaci i přepravu a spoluvytváří manipulační, nebo přepravní jednotky. Patří mezi ně:

ukládací bedny  -    ruční, mechanická, nebo automatická manipulace

-    většinou univerzální, ale i speciální,

- z plastu, hliníkového, nebo ocelového plechu,

- bývají rovné, zkosené, vkládací a zásuvkové

přepravky     -     k rozvozu spotřebního zboží,

- z plastu, nebo kovu,

- stohovatelné, uzpůsobené pro ruční manipulaci,

- případně různě upravené,

-    mohou mít i valivé podvozky

- palety a kontejnery

## xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ukládací bedny -   ruční, mechanická, nebo automatická manipulace  většinou univerzální, ale i speciální,

- z plastu, hliníkového, nebo ocelového plechu,

- bývají    rovné,zkosené,vkládací a zásuvkové

přepravky  -k rozvozu spotřebního zboží,

- z plastu, nebo kovu,

- stohovatelné, uzpůsobené pro ruční manipulaci,

- případně různě upravené

-mohou to být i  palety a kontejnery

Palety – určeny pro manipulaci ve výrobě mezi jednotlivými operacemi i ve skladech a příp. i při přepravě

Členění palet

Fixace zboží na paletách

Kontejnery  - přepravní prostředek trvalé povahy,dostatečně pevný, uzpůsobený k opakovanému použití, speciálně konstruovaný tak, aby ulehčoval přepravu více druhy dopravy.

3

Má mít vnitřní objem větší než 1m

Podrobněji v souvislosti s kombinovanou přepravou.

## Aktivní prvky logistických systémů

Aktivní prvky v logistických systémech realizují transformaci objektů logistických procesů (pasivních prvků), tím, že uspokojí požadavky na  jejich přemístění

Uskutečňují se tak netechnologické operace s pasivními prvky, které spočívají v jejich:

- přemístění,

- úpravě,

- zachování neporušenosti a

- v operacích s informacemi, které tyto procesy doprovází (sběr, přenos, zpracování a úschova).

Mezi aktivní prvky uplatňované v logistických systémech je možno zařadit:

- manipulační prostředky,

- dopravní prostředky,

- prostředky  pro získávání (označování, sledování, automatickou identifikaci) i zpracování informací a

- ostatní prostředky.

transformaci objektů logistických procesů (pasivních prvků), tím, že uspokojí požadavky na  jejich přemístění

Uskutečňují se tak netechnologické operace s pasivními prvky, které spočívají v jejich:

- přemístění,

- úpravě,

- zachování neporušenosti a

- v operacích s informacemi, které tyto procesy doprovází (sběr, přenos, zpracování a úschova).

Mezi aktivní prvky uplatňované v logistických systémech je možno zařadit:

- manipulační prostředky,

- dopravní prostředky,

- prostředky  pro získávání (označování, sledování, automatickou identifikaci) i zpracování informací a

- ostatní prostředky.

### Manipulační prostředky

Manipulační prostředky jsou zařízení pro přemísťování materiálu ve vertikálním i horizontálním směru  na krátkou vzdálenost.

Základní členění manipulačních prostředků, které vychází z  časové návaznosti jejich činnosti.

1. Zařízení na přetržitou manipulaci s cyklickým provozem:

- dopravní vozíky,

- jeřáby,

- lopatové rypadla a buldozery,

- výtahy a

shrnovací mechanické lopaty a lanové shrnovače.

2. Zařízení na přetržitou manipulaci s periodickou oběžným provozem:

- podvěsné dopravníky,

- visuté lanovky a

- podlahové dopravníky.

3. Zařízení na plynulou nepřetržitou manipulaci s kontinuálním    provozem:

- dopravníky s tažným nosným prostředkem (pásové a článkové,elevátory),

- dopravníky s tažným vlečným prostředkem (hradlové a záchytkové, redlery),

- dopravníky bez tažného prostředku (dopravní skluzy,válečkové a kladičkové  tratě,závitové,vibrační a vrhací dopravníky),

- pneumatické dopravní soustavy a

- hydraulické dopravní soustavy.

4. Doplňková manipulační zařízení:

- zásobníky,

- uzávěry zásobníků,

- podávače,

- nakladače a vykladače,

- zakladače a vyskladňovací  stroje.

### Dopravní prostředky

Dopravní prostředky zabezpečují v logistických systémech přemístění (přepravu)  zboží  na větší vzdálenosti

Silniční vozidla

Základní typy dopravních prostředků je možno členit :

- dle podvozků  na:

klasické nákladní automobily,

přívěsy, nebo

návěsy a

- dle koncepcí nástaveb na:

univerzální (valníky)a

speciální

Ke zvýšení kapacity i jejího využití se v silniční dopravě  proto používají automobilové soupravy tvořené:

klasickými automobily  a přívěsy (mohou být i dva) a

tahače a návěsy.

Tahače a návěsy mohou být využity těmito způsoby:

přepojováním návěsů u ložných manipulací a zkracováním doby prostojů tahačů,

výměnou návěsů mezi dvěma dopravními prostředky (tahači, nebo i tahači a námořními loděmi, případně vlaky a tahači) a

uplatněním většího množství různých speciálních návěsů

Železniční vozidla

Vozový park nákladních železničních vozů je velmi různorodý

Základní  písmenné označení řad železničních vozů,

G	-	kryté ( T s otevíratelnou střechou),

M	-	kryté pro přepravu živých zvířat,

E	-	otevřené vysokostěnné,

K,R	-	otevřené nízkostěnné,

F,T	-	výsypné,

K,R	-	plošinové,

L,S	-	oplenové,

I	-	chladící,

U	-	nádržkové,

Pro přepravu kontejnerů se používají plošinové vozy, nově pak vozy, které místo plošiny mají pouze ocelový rám ( rámové vozy), nebo páteřové uspořádání.

Plavidla

Ve vnitrozemské vodní dopravě se používají pro přepravu tato plavidla:

- motorové nákladní lodě(jsou rychlejší a operativnější),

- vlečné čluny (spíše v minulosti),

- tlačné čluny( spojené na velkých řekách do větších soulodí),

- plovoucí kontejnery - bárky

- říčně námořní lodě na větších tocích  a

- různé speciální lodě (cisternové, plovoucí jeřáby, sací bagry apod. )

V námořní dopravě se používají lodě:

- konvenční                            -  kabotážní

- kontejnerové